Технические требования к исходным материалам

ООО «Союзная печать»

--------------------------------------------------------------------------------------------

Настоящие Технические требования относятся к исходным материалам 
(файлам, цветопробе, подписной корректуре), принимаемым для печати тиража.

- 1. Способы передачи информации

1.1. Лазерные диски CD-R, DVD-R.

1.2. Электронная почта Участка подготовки форм (далее УПФ) (tultip@mail.ru).

1.3. Возможна загрузка файлов с других FTP-серверов или файлообменников.

1.4. Информация о способе и дате передачи файлов с использованием 
электронной почты должна быть отображена в «Спецификации к изготовлению заказа».

- 2.  Форматы файлов

2.1. В работу принимаются только композитные PDF-файлы версии не выше 1,5 полученные из PS-файлов путем обработки программой Adobe Acrobat Distiller. PDF-файлы, полученные из иных программ-генераторов PDF-файлов, в работу не принимаются.

2.2. PDF-файлы, полученные путем прямого экспорта из приложений, 
в работу не принимаются.

- 3. Обозначение и объем предоставляемой информации

3.1. В названиях файлов не допускается использование кириллицы.

3.2. В названиях файлов должна содержаться краткая информация об их содержимом (Zima_v_lesu_001_128_text.pdf для файла текстового блока с 1 по 128 стр., Zima_v_lesu_cover.pdf для обложки).

3.3. Лазерные диски должны иметь читаемую надпись, отображающую содержание носителя («Название заказа», стр. с 1 по 96).

3.4. Объем одного файла не должен превышать 1 Гб.

3.5. Страница с выходными сведениями должна содержать пустое пространство для внесения наших выходных данных.

- 4. Общие требования к предоставляемой информации

4.1. Файлы полос должны быть записаны пополосно не разворотом.

4.1.1. Позиционирование по центру полосы.

4.1.2. Размер страницы, должен быть равен дообрезному формату.

4.1.3. Наличие обрезных меток и информации о полосе не допускаются.

4.1.4. При наличии изображений навылет — выпуск под обрез 5 мм с каждой стороны.

4.1.5. Все страницы PDF-файла, предоставляемого для печати заказа, должны иметь одинаковую (вертикальную или горизонтальную) ориентацию.

4.1.6. Все страницы PDF-файла, предоставляемого для печати заказа, должны иметь одинаковый размер (мм).

4.2. Информация о выборочном УФ-лакировании должна быть предоставлена в виде отдельного файла (т.е. не должно быть 5-го канала в CMYK-файле). Не допускается использование полутонов в файлах УФ-лака. Размер изображения для УФ-лакирования не должен быть больше формата картонной сторонки, т.е. не должен попадать под загибку и на расстав.

4.3. Файлы, предоставляемые для печати заказа, должны быть созданы с использованием шрифтов без каких-либо лицензионных ограничений.

4.3.1. Все остальные (TrueType, Open Type и пр.) шрифты должны быть внедрены в PDF-файл.

4.3.2. Минимальный размер шрифта, выполненного как в несколько красок, так и вывороткой,  должен быть не менее 6 pt для рубленых гарнитур и 7 pt для тонких, декоративных шрифтов с засечками.

4.4. Файлы, предоставляемые для печати заказа, не должны содержать:

— объектов, находящихся вне цветового пространства CMYK, Grayscale, Bitmap.

— внедренных ICC;

— объектов с разрешением ниже 150 dpi;

— участков изображения с суммарным наложением красок более 260% для немелованных (uncoated) бумаг и более 320% для мелованных (coated) бумаг;

— линий, при печати одной краской, толщиной менее 0,1 pt (0,04 мм);

— линий, при печати как красочностью более, чем одной краской, так и вывороткой, – толщиной менее 0,5 pt (0, 2 мм);

4.5. Файлы, предоставляемые для печати заказа 4 красками (CMYK), не должны содержать объектов с дополнительными (spot) красками.  Количество красок в файле должно соответствовать количеству красок в «Спецификации для изготовления заказа».

Файлы, предоставляемые для печати заказа более, чем в 4 краски, (CMYK+ Pantone), должны содержать информацию о дополнительной (spot) краске в виде отдельного канала с именем реально существующего Pantone, а не в виде дополнительной страницы или файла. Недопустимо при названии дополнительной (spot) краски в файлах использование наименований типа red, ultra и т.п. Количество красок в файле должно соответствовать количеству красок в «Спецификации для изготовления заказа».

4.6. При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования. Нежелательно использование:

— участков с содержанием  каждой краски менее 3%;

— тонких линий, совмещаемых в развороте;

— значимых объектов, совмещаемых в развороте (схемы, портреты);

— расположения элементов (колонтитулы, колонцифры) ближе 5 мм к краю обрезного формата.

4.7. Критериями оценки PDF-файла на предмет соответствия Техническим требованиям являются результаты работы соответствующих модулей проверки (preflight check) программ Adobe Acrobat Professional.

4.8. Проверка исходных материалов, предоставляемых для печати тиража в электронном виде, на предмет соответствия данным Техническим требованиям выполняется с целью своевременного выявления технических ошибок Заказчика и предотвращения выпуска некачественной продукции.

4.9. Решение Заказчика не исправлять выявленные технические ошибки в файлах («печатать всё как есть») должно быть оформлено в виде уведомления на адрес tultip@mail.ru.

5.  Установки RIP

5.1. Установки RIP по умолчанию:

— листовой 4-х красочный офсет 150 lpi/2400 dpi (для офсетных бумаг), 175 lpi/2400 dpi (для мелованных бумаг);

— ролевый 1-или 2-красочный офсет 120 lpi/1200.

5.1.1. Установки линеатура/разрешение, заложенные при записи PS-файла, игнорируются и назначаются установки по умолчанию.

5.1.2. Информация о необходимости печати с иными установками линеатура/разрешение (screen/resolution) должна быть предварительно согласована с УПФ (tultip@mail.ru, тел.: (4872) 52-41-00 добавочный 3214).

5.2. Установки RIP overprint — «согласно документу». При растрировании RIP учитывает атрибут «overprint» только в тех объектах, в которых он был определен при подготовке файла. Искажения в цветах при ошибочном применении Заказчиком атрибута «overprint» к белым (white), черным (black) и цветным (other colors) объектам не могут быть предметом претензий к качеству выпущенной продукции.

5.3. Установки RIP ICC профили — игнорировать.

ВНИМАНИЕ! Все изменения в файлах, их замена должны сопровождаться официальным уведомлением по электронной почте tultip@mail.ru.

6. Требования к файлам для тиснения

6.1. Информация для тиснения должна быть предоставлена в виде отдельного файла. Наличие файла (preview) с общим видом обложки (печать + тиснение) обязательно.

6.2. Файл для тиснения должен иметь формат EPS, PDF, все шрифты должны быть переведены в кривые (outlines, curves), все элементы должны иметь векторный характер либо растр в bitmap с разрешением не менее 1200 dpi.

Использование полутонов недопустимо!

6.3. Минимальная толщина линии 0,3 мм. Минимальное расстояние между линиями в рисунке для тиснения:

— 0,5 мм (на пленке и бумаге)

— 1 мм (на ПВХ, тканом материале, структурной бумаге).

6.4. Изображение элементов тиснения (текст, рамка, рисунки) не должно присутствовать на печатном оттиске во избежание дефектов по совмещению. Допустимо присутствие элементов с размытыми краями (тень).

6.5.  При совместном использовании тиснения и УФ-лакирования расстояние между этими элементами должно быть не менее 2 мм с каждой стороны.

6.6. Предоставление готовых штампов для тиснения – только по согласованию с технологом типографии (тел.: (4872) 52-41-00 добавочный 3214).

7. Требования к цветопробе

7.1. Контрактной («утверждённой») пробой могут являться следующие документы:

— цифровая цветопроба, изготовленная на специализированном оборудовании;

— отпечатанные ранее готовое издание (книги, брошюры);

— аналоговая цветопроба.

7.4. Цветопроба обязательно должна содержать контрольную шкалу. Элементы шкалы должны быть напечатаны целиком, без изменений, искажений и масштабирования.

7.5. Цветопроба должна изготавливаться из файла того же оригинал-макета, который предоставляется в производство.

7.6. На цветопробе должна присутствовать информация об изменении файла, о дате и времени печати пробы, отчёт о величинах отклонений.

7.7. Предоставляемая цветопроба должна иметь масштаб 1:1.

7.8. При сравнении печатных оттисков с цифровой цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:

— не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам;

— цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс.

После ламинации отпечатанной продукции может появиться цветовое различие между отпечатанным оттиском и ламинированным.

Контроль цветопередачи осуществляется на оттисках без отделки.

Оттиски и распечатки, предоставляемые Издательством в качестве цветопробы, несоответствующие приведённым требованиям, не могут служить образцом печати цвета.

8. Требования к подписной корректуре

8.1. Подписная корректура должна содержать распечатки всех элементов издания в масштабе 1:1 (обложки, форзацев, листов, УФ-лакирования, тиснения и т.д.). Распечатка подписной корректуры должна производиться со сдаваемых в работу PDF-файлов. Типография не несет ответственности за возможные ошибки при несоответствии подписной корректуры и файлов.

8.2. Подписная корректура должна быть выведена пополосно, в масштабе 1:1 и подписана Заказчиком «В печать» с указанием даты подписания в печать.

8.3. Подписная корректура не должна содержать редакторской и корректорской правки, все страницы должны быть вычитаны и подписаны в печать.

8.4. В подписной корректуре должны быть указаны все номера страниц, в том числе и пустые полосы.

8.5. В случае отсутствия на полосе колонцифры, в подписной корректуре номер полосы указывается вручную.

8.6. В распечатках полос, которые содержат менее или более четырех красок, должны быть указаны те краски, которые используются для печати этих полос.

8.7. В подписной корректуре элементы издания, в которых используется дополнительная отделка (выборочный лак, тиснение фольгой, блинтовое тиснение, дополнительная краска и др.), должны быть выделены места отделки и указано их точное размещение на макете.